一、项目名称

复杂在役钢桥结构磁力耦合应力无损在线检测系统及应用技术

二、提名单位：陕西省教育厅

提名单位意见：

针对复杂钢桥结构服役期内难以在线无损检测结构构件实时应力的问题，项目组利用铁磁材料磁力耦合效应的原理和方法，开展应力无损在线检测技术的理论探索、试验研究、现场测试和应用推广。提出了磁力耦合应力检测的理论方法；集成了磁力耦合应力在线检测系统；开发了磁力耦合应力检测仿真和试验平台；建立了磁力耦合应力检测技术工程应用方法。

该项目有良好的技术需求，理论基础创新性强，试验平台先进，应用性强，对行业的技术进步和产业结构优化升级有较大作用，有广阔的应用前景和推广价值。

三、项目简介

随着经济和科技的发展，钢结构桥梁向着更长、更大、更柔的方向发展，桥型也趋复杂，在服役期内受荷载变化、环境腐蚀、偶然作用等因素的影响，损伤积累和局部应力集中对钢桥结构运营产生严重的安全隐患，而传统的检测技术又难以在线无损直接得出在役钢桥结构构件的实时应力。为此，在国家自然科学基金、交通运输部科技计划、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基金等 10多项项目的持续支持下，项目组经过16年的理论探索、试验研究、现场测试和应用推广，形成了“大跨复杂在役钢桥结构磁力耦合在线无损应力检测系统及应用技术”。主要内容如下：

（1）提出了磁力耦合应力检测的理论方法。针对传统磁性无损检测难以直接得到在役结构应力的局限性，研究了桥梁结构钢的磁力学特性、磁化机制、磁力耦合效应，揭示了应力诱发磁畴结构运动变化的机理，分析了磁参量与应力变化的关系，分别提出了基于励磁和既有磁性的2种应力检测理论方法，建立了不同材质、截面、受力形式的磁力耦合应力检测理论模型58种。

（2）集成了磁力耦合应力在线检测系统。针对结构服役环境、构件特征、受力特点，提出了大跨钢桥结构励磁、磁感测试、磁力耦合分析的方法，研制了励磁装置样机、磁感测试装置样机、数据采集装置、磁干扰屏蔽装置，采用ANSYS二次开发语言APDL及MATLAB编制了相应的磁力耦合分析程序，集成了复杂服役环境下大跨钢桥结构的磁力耦合应力检测系统。

（3）开发了磁力耦合应力检测仿真和试验平台。利用FLUX电磁仿真软件、ANSYS有限元分析软件、自编程序软件等建立了荷载-应力-感应磁通量、荷载-应力-磁化强度、应力-磁化强度-感应磁通量、应力-既有磁性4种磁力耦合应力检测仿真试验平台；发明了交变式可调电源励磁装置、TD8900磁通感应装置，优化了试验荷载加载方法，搭建了大跨钢桥结构磁力耦合应力检测的模拟试验平台。

（4）研制了磁力耦合应力检测技术工程应用方法。针对大跨钢桥结构构件的受力特征，先后设计制作了试验模型结构 112 种，发明了适应复杂服役环境的磁力耦合式应力检测系统工程应用方法，并对西藏澜沧江拱桥钢吊杆、咸阳渭河二号桥斜拉索、赣深高铁（GSSG-3）在建钢桁架桥面系等进行了现场测试。

项目针对磁力耦合应力检测理论应用技术的基础性、前瞻性、应用性问题开展研究，成果被20家专门从事工程结构检测与安全鉴定的机构采用，据不完全统计，近三年产生经济效益达 20644 万元；发表论文 128 篇，SCI/EI 收录 32 篇；授权发明专利 4 件、实用新型专利15件；成果被引入相关企业技术标准。依托项目研究，培养博士 12名、硕士34 名。研究成果促进了钢桥结构无损检测和健康监测领域新理论、新技术的应用，取得了显著的社会、经济效益。

四、客观评价

项目针对磁力耦合应力检测理论应用技术的基础性、前瞻性、应用性问题开展研究，成果被20家专门从事工程结构检测与安全鉴定的机构采用，据不完全统计，近三年产生经济效益达 20644 万元；发表论文 128 篇，SCI/EI 收录 32 篇；授权发明专利 4 件、实用新型专利15件；成果被引入相关企业技术标准。依托项目研究，培养博士12名、硕士34 名。研究成果促进了钢桥结构无损检测和健康监测领域新理论、新技术的应用，取得了显著的社会、经济效益。

五、应用情况

（1）经济效益。项目研发的磁力耦合应力检测系统较好地解决了大跨复杂钢桥结构/构件截面特 征、荷载变异、材料退化等连续变量、离散变量多变量耦合情况下应力检测难题，成果 应用于赣深高铁（GSSG-3）钢桁架桥面系、西藏澜沧江大桥拱桥拱肋等 20 多个工程项 目，节省人力成本 30%，缩短工期 30%，提高检测效率约 50%，具有良好的经济效益。

磁力耦合应力检测方法操作简便，项目提出的应力获得方法与感应磁通量或既有磁 性磁通量大小有关，并科学考虑了环境磁场干扰等影响检测精度的因素，解决了现有检 测方法难以解决的实时在线无损应力检测技术难题。通过检测各阶段结构/构件实际应 力来优化施工次序，纠正施工偏差，避免发生结构安全、质量问题，减小结构翻修带来 的经济损失。 按平均水平估计：因未能有效检测而导致结构/构件损坏、垮塌，并由此 而产生的抢险、垃圾拆除、清运以及修复的费用按钢材重量，以吨计，每吨约 20000 元，假定每个检测点平均牵连 5 吨钢桥重量，未有效检测将带来10万元的经济损失。可据此估算，该项目产生的间接经济效益为10万元/检测点，大跨复杂钢桥按照200-300个检测点计算，间接经济效益达 2000万元/座-3000万元/座，甚至更多。

（2）社会效益。现有检测方法要么传感器需在构件制作或安装就位时预先布设，一旦发生意外就无 法继续监测，要么很难适应大跨、高空等测试环境条件复杂的情况，本项目检测方法不 需要设置变形传感器，可以对在大跨复杂桥钢结构/构件的应力实现在线检测，能广泛 地应用于结构使用阶段。项目研发的磁力耦合应力检测系统操作简单，对场地条件要求 较低，应力检测的效率和精度高，有助钢桥结构施工质量和安全性等的监控，可避免因 结构安全、质量问题带来的经济损失和生命财产损失；同时，可以有效降低超载、超限 引起桥梁结构整体或局部坍塌的风险。因此，项目对于大跨复杂在役钢桥结构正常运营 不但具有很好的示范性，而且具有良好的社会效益。

六、 主要知识产权和标准规范等目录

- 主要论文专著目录

| - 序号 | - 论文专著名称 | - 刊名 | - 作者 | - 年卷页码（xx年xx卷xx页） | - 发表时间 | - 通讯作者 | - 第一作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 多点激励下磁控形状记忆合金主动控制系统试验研究 | - 振动工程学报 | - 刘洋,翁光远,王社良 | - 2017,30:1022-1028 | - 2017.12 | - 翁光远 | - 刘洋 |
| - 2 | - 磁控形状记忆合金主动控制系统及试验研究 | - 振动与冲击 | - 翁光远,王社良 | - 2013,32:43-48 | 2013.01 | - 翁光远 | - 翁光远 |
| - 3 | - 基于BP神经网络的结构损伤识别方法研究 | - 华中科技大学学报(城市科学版) | - 翁光远,王社良 | - 2009,26:16-18+22 | - 2009,06 | - 翁光远 | - 翁光远 |
| - 4 | - Magnetic Shape Momory Alloy and Application in Structural Vibration Control | - Advanced Materials Research | - Weng guangyuan, Wang sheliang | - 2009,31:187-190 | - 2009,08 | - Weng guangyuan | - Weng guangyuan |
| - 5 | - 尺寸效应对磁滞回和磁化强度影响的试验研究 | - 土木工程学报 | - 王社良,张博,熊二刚 | - 2010,43:269-274 | - 2010.12 | - 王社良 | - 王社良 |
| - 6 | - Experimental study on magnetomechanical coupling effect of Q235 steel tubular member specimens | - Transactions of Nonferrous Metals Society of China | - XIONG Er-gang, WANG She-liang, ZHANG Jun-feng3, ZHANG Qian | - 2009,19:616-621 | - 2009,12 | - XIONG Er-gang | - XIONG Er-gang |
| - 7 | - Research on Magnetomechanical Coupling Effect of Q235 Steel Member Specimens | - Journal of Shanghai Jiaotong University(Science) | - XIONG Er-gang, WANG She-liang, MIAO xiao-yu | - 2012,17:605-612 | - 2012,10 | - XIONG Er-gang | - XIONG Er-gang |
| - 8 | - 钢材磁通量与应力关系的磁力学模型及试验研究 | - 哈尔滨工程大学学报 | - 熊二刚,王社良,赵均海,高志华,李波 | - 2011,32:294-297 | - 2011,03 | - 熊二刚 | - 熊二刚 |
| - 9 | - 公路桥梁拉索式连梁装置设计参数化研究 | - 振动与冲击 | - 张煜敏,刘健新,赵国辉 | - 2011,30:195-198+204 | - 2011,03 | - 张煜敏 | - 张煜敏 |
| - 10 | - Research on Bridge Damage-Reduction Seismic Performance with Variable Parameter Cable-Unseating Prevention Devices | - Applied Mechanics and Materials | - Zhang Yu-min,Qin Xing-xu | - 2014,638:977-982 | - 2014,09 | - Zhang Yu-min | - Zhang Yu-min |
| - 11 | - 磁控形状记忆合金在结构振动控制中的应用研究 | - 西安建筑科技大学学报(自然科学版) | - 翁光远,王社良,王占锋 | - 2010,42:631-636 | - 2010,10 | - 翁光远 | - 翁光远 |
| - 12 | - 铁磁材料磁通量变化与应力关系的磁力学模型 | - 广西大学学报(自然科学版) | - 熊二刚,王社良,张倩 | - 2009,34:599-602 | - 2009,10 | - 熊二刚 | - 熊二刚 |
| - 13 | - Buckling of an elastic plate in a uniform magnetic field | - 西安建筑科技大学学报(自然科学版) | - X IONG Er-gang , WA NG She-liang , Z HA NG Qian , DI NG Yi-jie | - 2006,04:533-537 | - 2006,08 | - X IONG Er-gang | - X IONG Er-gang |
| - 14 | - 磁控形状记忆合金作动器设计及其控制效果 | - 噪声与振动控制 | - 翁光远,王社良 | - 2012,32:157-162 | - 2012,02 | - 翁光远 | - 翁光远 |
| - 15 | - 钢结构磁性无损检测理论与应用研究 | - 中国科技论文在线 | - 王社良,熊二刚 | - 2008,07:492-496 | - 2008,07 | - 王社良 | - 王社良 |

- 主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 基于磁控形状记忆合金的建筑物防震系统及其感应控制方法 | 中国 | ZL201210135317.7 | 2016.03.02 | 1970687 | 翁光远 | 翁光远；罗娟；冯冀岩；史望聪；崔杰；刘洋 | 有效 |
| 发明专利 | 一种超磁致伸缩抗震控制装置 | 中国 | ZL200910219589.3 | 2012.09.26 | 1048639 | 西安建筑科技大学 | 王社良；代建波；赵详；马乾瑛 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种基于磁力耦合效应的钢桥检测装置 | 中国 | ZL201620171422.X | 2016.07.27 | 5379027 | 翁光远 | 翁光远；刘洋；罗娟；张丽萍；张鹏 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种钢材应力检测装置 | 中国 | ZL201620170696.7 | 2016.07.27 | 5374030 | 翁光远 | 翁光远；刘洋；罗娟；张丽萍；张鹏 | 有效 |
| 实用新型专利 | 磁控形状记忆合金测定装置 | 中国 | ZL201220196075.8 | 2013.01.02 | 2612590 | 翁光远 | 杨云峰；张鹏；穆海平；郭红兵；魏锋；郗锋；冯新军；张武平 | 有效 |
| 实用新型专利 | 基于磁控形状记忆合金的位移形变物理传感器 | 中国 | ZL201220190528.6 | 2013.01.02 | 2609538 | 翁光远 | 翁光远；吴潮玮；王万平；张俊斌；账本平；周庆华 | 有效 |
| 实用新型专利 | 材料科学形变控制装置 | 中国 | ZL201220190504.0 | 2012.11.28 | 2524995 | 翁光远 | 翁光远；王占锋；张丽萍；刘洋；张省侠；邹艳琴 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种形状记忆合金大变形传位移感器 | 中国 | ZL201020256832.7 | 2011.01.26 | 1680654 | 西安建筑科技大学 | 王社良；代建波；赵详；马乾瑛 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种合页型SMA耗能阻尼器 | 中国 | ZL201720010085.0 | 2017.07.18 | 6309848 | 西京学院 | 徐晋；路程；张明明 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种土木工程施工用测量装置 | 中国 | ZL201621403891.6 | 2016.12.20 | 6195488 | 西京学院 | 徐晋 | 有效 |

七、项目主要完成人员情况表

| 排序 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对项目的主要贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翁光远 | 教授 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 提出项目的关键学术思想，全面规划组织项目的实施，对 4个方面的创新性突破作出贡献：（1）提出了钢桥结构磁力耦合 应力检测系统研发的理论应用基础；（2）建立了桥梁结构钢 技术磁化的方法，分析了励磁装置的工作原理；（3）提出了 磁感应参量测试系统开发的方法；（4）提出了在线无损应力 检测系统的集成技术和应用方法。 应用贡献：将成果应用于工程中。 是 6 项专利的发明人，5 篇论文的作者，是交通运输部科技计划项目的主持人。 |
| 2 | 王社良 | 教授 | 西安建筑科技大学 | 西安建筑科技大学 | 对项目4 个主要创新性突破的理论基础作出贡献：（1）建立 了铁磁材料磁力学本构模型；（2）建立了铁磁材料磁化机制；（3）揭示了铁磁材料的磁感应机理；（4）建立了磁力耦合式 检测系统的应用方法。 应用贡献：将项目成果应用于工程中。 |
| 3 | 杨云峰 | 教授 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西交通职业技术学院 | 对项目第1个、第2个和第4个主要科技创新点作出了贡献：（1）建立了励磁装置的工程应用方法；（2）提出了磁感应测 试系统的应用方法；（3）提出了磁力耦合应力检测系统的现 场测试方法。 将项目成果应用与工程中，是实用新型专利的第一发明人。 |
| 4 | 代建波 | 副教授 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 对项目第2个和第4个主要科技创新点作出了贡献：（1）提 出了基于钢桥典型结构构件磁感应探头的设计方法，完成了磁感 应测试装置的室内试验，对磁力耦合应力检测系统进行了现场测试；（2）揭示了磁力耦合应力检测系统的工作原理。 |
| 5 | 徐晋 | 高工 | 西京学院 | 西京学院 | 对项目第1个主要科技创新点作出了贡献：（1）提出了设计 励磁装置磁力线圈基本参数的确定方法，试制了励磁线圈；（2） 提出了磁力装置性能测试的方法。 是专利 的发明人。 |
| 6 | 张煜敏 | 讲师 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 对项目第2个和第4个主要科技创新点作出了贡献：（1）建立了在役钢桥结构结构构件磁力耦合应力检测技术分析方法；（2）提出了在役钢桥关键受力部件的磁力耦合应力检测试验方法，完成了3个现场检测项目。应用贡献：将成果应用于工程中， 是2篇论文的作者。 |
| 7 | 石韵 | 讲师 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 对项目第4个主要科技创新点作出了贡献：（1）通过对典型 钢桥结构构件的磁力耦合式应力测试试验，考虑复杂环境大跨钢 桥的特点，建立了实体工程现场测试的方法。 （2）提出了磁力耦合式应力检测系统集成技术中的励磁电路确定方法。 应用贡献：将成果应用于工程中，是2项专利的发明人 |
| 8 | 朱熹育 | 讲师 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 对项目第3个主要科技创新点作出了贡献：（1）设计了钢拱 桥、悬索、斜拉、钢桁架模型结构，确定了磁-力耦合数据信息 处理智能平台系统的应用方法。（2）应用磁-力耦合数据信息 处理智能平台系统对室内试验和现场测试的数据进行了分析，提出了实体工程结构磁感应测试系统的工程应用方法。 |
| 9 | 吕刚 | 讲师 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 对项目第3个主要科技创新点作出了贡献：（1）改进了目前力学分析软件的分析功能，提出了磁-力耦合式应力检测系统数 据的融合方法；（2）研发了磁-力耦合式应力检测系统智能化信息处理平台。 |

八、主要完成单位及创新推广

| 完成单位 | 排名 | 对本项目科技创新和应用推广情况的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 西安石油大学 | 1 | 提出了磁力耦合应力检测的理论方法。针对利用传统磁性无损检测难以直接得到 在役结构应力的局限性，研究了桥梁结构钢的磁力学特性、磁化机制、磁力耦合效应，揭 示了应力诱发磁畴结构运动变化的机理，分析了磁参量与应力变化的关系，分别提出了基 于励磁和既有磁性的 2 种应力检测理论方法，建立了不同材质、截面、受力形式构件的磁 力耦合应力检测理论模型 58 种。 开发了磁力耦合应力检测仿真和试验平台。利用 FLUX 电磁仿真软件、ANSYS 有限元分析软件、自编程序软件建立了荷载-应力-感应磁通量、荷载-应力-磁化强度、应力 -磁化强度-感应磁通量、应力-既有磁性 4 种磁力耦合应力检测仿真试验平台；针对不同构 件截面特征，发明了交变式可调磁力检测探头、TD8900 磁通感应测试探头，优化了磁路设 计和试验荷载加载方法，搭建了大跨钢桥结构/构件磁力耦合应力检测的试验平台。 |
| 西安建筑科技大学 | 2 | 集成了磁力耦合应力在线检测系统。针对结构服役环境、构件特征、受力特点， 提出了大跨复杂钢桥结构/构件励磁、磁感测试、磁力耦合分析的方法，研制了新型励磁装 置样机、磁感测试装置样机、数据采集系统、磁干扰屏蔽装置，采用 ANSYS 二次开发语 言 APDL 及 MATLAB 编制了相应的磁力耦合分析程序，提出了大跨复杂钢桥结构/构件磁 力耦合应力检测系统集成技术，并研发了相应的磁力耦合应力检测系统。 |
| 陕西交通职业技术学院 | 3 | 建立了磁力耦合应力检测技术工程应用方法。针对大跨钢桥结构/构件的受力特 征、服役环境、工作条件，建立了能适应复杂服役环境的磁力耦合应力检测系统的工程应 用方法，并先后对西藏澜沧江钢拱桥拱肋、兰渝油气管线桥梁结构钢桁架支撑杆件、赣深 高铁（GSSG-3）钢桁架桥面系等 20 多个项目的工程结构/构件进行了现场测试。 |
| 西京学院 | 4 | 利用 FLUX 电磁仿真软件进行电磁场分析，通过仿真计算，确定了套筒式和 U 型 磁力检测探头的技术参数，研制了大跨复杂桥梁结构/构件励磁装置样机 12 种，完成了 64 种工况的模拟试验，提出了励磁装置磁路设计和优化的一般方法。 |

九、完成人合作关系说明

本项目完成人共9位，其中翁光远/1、代建波/4、张煜敏/6、石韵/7、朱熹育/8、吕刚/9，隶属于第一完成单位西安石油大学，王社良/2隶属于第二完成单位西安建筑科技大学，杨云峰/3隶属于第三完成单位陕西交通职业技术学院，徐晋/5隶属于第四完成单位长安大学。

翁光远、代建波、张煜敏、石韵、朱熹育、吕刚是西安石油大学在职教师，同是翁光远课题组成员，一起撰写专利、发表论文多篇。本项目主要参与人王社良教授为完成人翁光远、代建波、朱熹育、吕刚、徐晋的博士生导师，并分别在西安建筑科技大学和西京学院形成了结构健康监测方向科研工作协作小组，杨云峰、翁光远等在陕西交通职业技术学院形成课题组，共同完成了交通运输部科技计划项目的研究工作。